# Postup nastavení  ERS50

Vysvětlivky :

1/ stav Z – svit zelené LED (u jednobarevné ERS50 LED nesvítí ), pájka netopí

2/ stav Č – svit červené LED (u jednobarevné ERS LED svítí ) , pájka topí

Postup nastavení :

- měříme  KT 11 -  napětí  v rozmezí   -5,6 až   -6,2 V

- měříme  KT 12 -  napětí  v rozmezí   +5,6 až  +6,2 V

- měříme  KT 1 : -  napětí  při nastavené min.teplotě RP1 v rozmezí   -1,57 až  -1,61 V,                      nastavujeme cermetem RP3 , tímto se nastavuje  min.teplota  ERS50

-  napětí  při nastavené max.teplotě RP1 v rozmezí   -5,6 až   -6,2 V

- nastavíme potenciometr  teploty na max. teplotu (RP1)

- měříme  KT 2 : -  napětí  nastavíme cermetem RP2  na  - 4,26 až  -4,80 V

( tímto nastavujeme  velikost max. teploty  400-450°C , čím vyšší napětí , tím vyšší teplota)

- měříme  KT 3 : -  napětí  cca -0,043 V

- měříme  KT 4 : -  napětí  v rozmezí  +0,04 až  +0,06V

- měříme  KT 5 : - napětí  stav Z  +0,4 V

- napětí  stav  Č  –0,9 V

- měříme  KT 6 : - napětí  stav  Z  +5,5 V

- napětí  stav  Č  –3,5 V

- měříme  KT 7 : - napětí  stav  Z  +4,3 V

- napětí  stav  Č  –0,05 V

- měříme  KT 8 : - napětí  stav  Z  +0,7 V

- napětí  stav  Č  –0,07 V

- měříme  KT 9 : - napětí  stav  Z  +0,07 V

- napětí  stav  Č  +23 V

- měříme  KT 10 : - napětí  stav  Z  0 V

- napětí  stav  Č  až +23 V podle tělíska

Poznámka :  pro nastavení pájky je rozhodující  správné nastavení  KT1 a KT2 při správném  KT11 a KT12 . Ostatní  KT jsou uváděny jen pro kontrolu a odhalení  závady na pájce .